### Unit 2

### Entry: Uneingeschränkte Analyse von Distanzbeziehungen (unconstrained proximity analysis)

Diese Unit beschäftigt sich mit der Analyse von Distanzen zwischen räumlichen Objekten. Uneingeschränkt bedeutet, dass keine räumlichen Einschränkungen berücksichtigt werden, die die Ermittlung von Distanzbeziehungen zwischen Objekten irgendwie physisch beschränken könnten, wie beispielsweise Verkehrsnetze, die Topographie des Geländes oder Siedlungsgebiete. Es kann durchaus sinnvoll sein, in einer ersten Näherung ohne einschränkende Bedingungen zu arbeiten, wenn Informationen fehlen, die es erlauben würden, diese Bedingungen festzulegen. Die Bezeichnung „Nähe“ (Proximität) verweist auf eine gewisse Ungenauigkeit. Als qualitative Begriffe können hier für verwendet werden; „nahe“, „weit“ oder „in der Nachbarschaft von“. Für ein GIS muss Nähe objektiviert werden. Diesem Mass muss ein Distanzkonzept zugrunde gelegt werden, z. B. die euklidische Distanz oder Wegzeiten (vgl. Unit 1, Accessibility). In einem zweiten interpretativen Schritt muss sodann entschieden werden, welche Einheiten eine Nähe definieren und wie sie sich von anderen unterscheidet. Es gibt in diesem Sinne nur geeignete und weniger geeignete Masse, im Sinne der angepeilten Anwendung, nicht aber richtige oder falsche. Es ist daher wichtig, dass man für die untersuchten Objekte eine sinnvolle Nachbarschaftsbeziehung definiert. In Abbildung 1 ist das Objekt B gross und seine Nachbarschaft (grau eingefärbt) ist hauptsächlich bestimmt durch benachbarte grosse Objekte, während Objekt A (Abbildung 2) kleiner ist und sich auf eine andere Nachbarschaft bezieht, hauptsächlich bestimmt durch lokale kleinere Objekte. Es ist ersichtlich, dass A in die lokale Umgebung von B gehört, aber es ist nicht der Fall, dass B in die lokale Umgebung von A gehört.

[Abbildung 1: Distanz und Nähe  ist kontextabhängig und nicht symmetrisch]

[Abbildung 2: Distanz und Nähe  ist kontextabhängig und nicht symmetrisch]

(aus Worboys 1996:2)

In Analysen der Nähe oder Nachbarschaft geht es häufig um Einflussgebiete oder Einzugsgebiete von Angebot und Nachfrage. Häufige Fragen in diesem Zusammenhang sind:

- Welche oder wie viele Apotheken liegen im Umkreis von 300m um einem bestimmten Standort?

- Was sind die Einzuggebiete von Warenhäusern?

- Wie viele Haushaltungen werden mit der Sendeleistung einer Mobilfunkantenne erreicht.

- Liegt ein bestimmter Stadtteil in der Lärmzone einer Autobahn?

Durch die Bearbeitung dieser Unit erreichen Sie folgende Ziele:

- Sie kennen die verschiedenen mögliche Distanzbeziehungen  zwischen den verschiedenen geometrischen Primitiven (Punkte, Linie, Polygone).

- Sie kennen das Problem der Distanz zwischen zwei Linien.

- Sie können das Prinzip der Distanztransformation für das Raster- und Vektormodell erklären und kennen die Unterschiede sowie die Vorteile der beiden Modelle.

- Sie verstehen das Prinzip der Thiessen-Polygone als Mass der Nähe und als Konzept von „Einzugsgebieten“ und Proximitätsregionen um Punkte.

- Sie sind der Lage Thiessen-Polygone auf dem Papier zu konstruieren.

- Sie kennen einfache Anwendungen der Distanztransformation, des Distanzpuffers und der Thiessen-Polygone.

### Self-Assessment:

Konstruieren sie nach gegebenen Punkte auf einem Papier die dazugehörenden Thiessen-Polygone

Was für eine Metrik ist der Konstruktion unterlegt.

### LO 1

### Clarfiy 1: Verschiedene Methoden zur Analyse von Distanzen

In der Folge werden einige Methoden zur Berechnung von Distanzen zwischen Raumobjekten erörtert. Wegen der unterschiedlichen Art der Diskretisierung des Raums wird dabei zwischen Vektor- und Rastermodell unterschieden.

#### Punkt-zu-Punkt

Die Ermittlung von Distanzen zwischen Punkten ist die einfachste Form der Distanzberechnung. Gemäss dem zugrundeliegenden Koordinatensystem wird der Satz des Pythagoras angewendet. In einem kommerziellen GIS werden solche Funktionalitäten standardmässig angeboten (in ArcInfo z. B. druch die Funktion POINTDISTANCE).

[Gif: Distanz zwischen Punkten]

#### Punkt-zu-Linie und Punkt-zu-Knoten

Aus der analytischen Geometrie kennen Sie noch die Verfahren, um Distanzen Punkt-zu-Punkt und Punkt-zu-Gerade zu berechnen. Eine Gerade hat im Gegensatz zu einer Linie ideale Eigenschaften: Sie ist unendlich lang und bildet eine gerade Linie. Linien in einem GIS, auch Arcs (engl.) genannt, sind im allgemeinen weder unendlich lang noch sind sie gerade. Linien sind begrenzt durch einen Anfangs- und Endknoten (engl. nodes) und enthalten Richtungsänderungen. Solche Richtungsänderungen werden mit Stützpunkten (engl. vertices) ermöglicht. Zwischen den Knoten (Anfangs-, End- und Stützpunkten) ist die Linie eine gewöhnlich gerade Strecke. Da nun also Linien in einem GIS üblicherweise als eine Serie von Strecken (d. h. als Vektorzug) abgebildet werden, wird die Berechnung der Distanz Punkt-zu-Linie etwas aufwändiger als die Ermittlung der Distanz eines Punktes zu einer Geraden. Wie folgende Abbildung zeigt, müssen dabei grundsätzlich zwei Fälle unterschieden werden. Die Geradengleichung kann zur Ermittlung der kürzesten Distanz verwendet werden, falls ein Punkt innerhalb eines parallel zur gefragten Strecke und durch den gegebenen Punkt aufgespanntes Rechteck zu liegen kommt. (Punkte p1 und p3). Ansonsten ist kürzeste Distanz zur fraglichen Linie gleich der Distanz zum nächsten Knoten, wie man dies für die Punkte p2 und p4 gezeigt sieht. Auch die Form der Distanzberechnung wird standardmässig im kommerziellen GIS angeboten, in ArcInfo durch die Funktion NEAR.

[Gif: Distanz zwischen Punkten und Linien]

#### Punkt-zu-Polygon

Die Distanz von einem Punkt zu einer Fläche bzw. Polygon wird häufig vereinfacht, indem die Distanz zum Schwerpunkt des Polygons berechnet wird. So kann dieses Problem als eine Distanzberechnung zwischen Punkten gelöst werden. Bei dieser Methode kann es sein, dass bei konkaven Polygonen der Schwerpunkt ausserhalb des Polygons liegt, womit diese Art der Berechnung nicht sinnvoll ist. Meistens behilft man sich damit, dass der Schwerpunkt manuell in das Polygone zurückgeschoben wird.

Soll der Abstand von einem Punkt zur Umrisslinie des Polygons berechnet werden, so ist das Vorgehen analog zum Fall Punkt-zu-Linie.

[Gif: Distanz zwischen Punkt und Polygon]

#### Linie-zu-Linie

Während die bis anhin diskutierten Fälle eine eindeutige Lösung finden, ist die Ermittlung der Distanz zwischen zwei Linien uneindeutig (ausser bei parallelen Linien). Dieser Umstand wird aus der Grafik ersichtlich. Geht man von der einen Linie aus und konstruiert eine Senkrechte darauf, so kann von der anderen Linie aus durch den so erhaltenen Schnittpunkt ebenfalls eine Senkrechte konstruiert werden und es ist ersichtlich, dass zwei verschiedene Distanzen resultieren. Die längere der beiden Distanzen zwischen zwei Liniensegmenten (d. h. Strecken) wird als Haussdorff-Distanz bezeichnet.

[Gif: Problem der Distanz zwischen Linien]

### Clarify 2: Distanzzonen: Distanzpuffer und Distanztransformation

Neben der Ermittlung von (kürzesten) Distanzen zwischen Objekten ist eine weitere wichtige Anwendung in einem GIS das Festlegen von Distanzzonen. Mit dieser Funktion wird,  jeder Raumstelle ein Distanzwert zum entsprechend nächsten Bezugsobjekt zugewiesen. Die Bildung von Distanzzonen ist für Vektor- und Rastermodell in der Lösung sowie in der Verwendung verschieden.

#### Vektormodell

Vektormodelle werden meist zur Modellierung von randscharfen Phänomenen verwendet. Distanzzonen im Vektormodell ergeben wiederum klare, randscharfe Polygone. Es wird deshalb der Begriff Distanzpuffer (engl. buffer) anstelle des allgemeineren Begriffs Distanzzone verwendet. Die Berechnung eines solchen Distanzpuffers ergibt als Resultat immer eine Fläche (d. h. ein Polygon), egal, ob von Punkten, Linien oder Flächen ausgegangen wird. Gesucht ist die Umrisslinie (Grenzlinie) dieser resultierenden Fläche, die in einem Abstand  das Ausgangsobjekt umrandet (vgl. Look 1a). Der Berechnung von Distanzpuffern liegt eine euklidische Metrik zugrunde. Weitergehende Möglichkeiten, wie sie im Rastermodell einfach realisiert werden können, sind nur aufwändig erreichbar. So können ineinander geschachtelte Distanzzonen (z. B. 0-500 m, 501-1000 m, 1001-2000 m) nur durch wiederholte Berechnung und anschliessendes Verschneiden der Puffer als Polygone (engl. polygon overlay) realisiert werden (vgl. Lektion Eignungsanalyse). Die Möglichkeiten der Pufferbildung im Vektormodell sind beschränkter als beim Rastermodell. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten Distanzpuffer zu variieren (Look 1a):

- Die Form eines Puffers kann variiert werden. So kann z. B. das Ende von Puffern um Linien entweder flach oder rund sein.

- Pufferdistanzen können abhängig von einem Attributwert der Ausgangsobjekte berechnet werden. Beispielsweise bestimmt die Sendeleistung von Mobilfunkantennen ihre Reichweite.

- Puffer können auch nur einseitig gebildet werden, z. B. verbotene Bauzone um einen See.

#### Rastermodell

Die Bildung von Distanzzonen im Rastermodell weist jeder einzelnen Rasterzelle einen Distanzwert entsprechend ihrer Distanz zur nächstgelegenen „Quellenzelle“ zu. Dadurch ergibt sich ein quasi kontinuierliches Resultat. Da der Raum also entsprechend der Distanz zu bestimmten Objekten transformiert wird, kann im Rastermodell von einer Distanztransformation gesprochen werden: Im Rastermodell kann für die Distanztransformation eine geeignete Metrik gewählt werden: euklidische Metrik, Manhattan-Metrik oder eine Metrik, die zusätzlich zur Manhattan-Metrik (4er-Nachbarschaft der Rasterzellen) auch die diagonalen Nachbarn (8er-Nachbarsschaft) einbezieht. Zusätzlich können auch Wegkosten oder Wegzeiten als Kostenoberflächen berücksichtigt werden. Kostenoberflächen enthalten Informationen über den pro Zelle variierenden Aufwand, der geleistet werden muss, um eine Distanz zurückzulegen.

Eine quasi-kontinuierliche Raster-Distanztransformation kann man elegant durch eine einfach Klassierung in klassierte Distanzzonen umformen (z. B. Distanzzonen < 250 m, < 500m usw.). Die Genauigkeit des Resultats richtet sich allerdings direkt nach der Auflösung (Maschenweite) des Rasters.

#### Zusammenfassung

|  | Vektormodell | Rastermodell |
| --- | --- | --- |
| ### Bezeichnung | Distanzpuffer | Distanztransformation |
| Metrik: | euklidische Metrik liegt der Berechnung zugrunde | verschiedene Metriken sind möglich |
| Modellierung | randscharfe und klare definierbare Phänomene | Phänomene, die eher kontinuierlich über den Raum variieren |
| Distanzzonen | Verschneidung der Distanzpuffer mit polygon overlay Zusätzliche Variationen: - Einseitige Puffer - Gewichtete Puffer (abhängig vom Attributwert des Ausgangsobjekt) - Form (flache/runde Enden) bei Linien | Klassierung der Distanztransformation (reclassify) |
| variable Kosten | unmöglich | Einbezug von Kostenoberfläche, als Aufwand der Distanzüberwindung möglich |
| Genauigkeit | abhängig von der Datengenauigkeit und Rechenpräzision | von der Auflösung des Rasters abhängig |

### Look 1a: Erstellen eines Distanzpuffers

[Flash: Konstruktion eines Distanzpuffers]

Die konkrete Lösung für einen Distanzpuffer um eine Linie oder Polygone besteht nicht einfach in der Bildung paralleler Linien im Abstand  vom Ausgangsobjekt, sondern benötigt in den Stützpunkten zusätzlich Kreisbögen mit dem Radius . Die Animation zeigt die Konstruktion eines Distanzpuffers um einen Linienzug.

[Flash: Distanzpuffer um Punkte mit Attributdaten]

Die Distanzpuffer um Punkte sind Kreisflächen. Die Punkte repräsentieren Standorte von Mobilfunkantennen mit unterschiedlicher Sendeleistung. Dabei ist die äusserste Linie die maximale Reichweite bei gegebener Sendeleistung. Die Distanzpuffer sind hier mit Attributwerten der Ausgangsobjekte gewichtet. Auf der Karte wird ersichtlich, welche Teile der Siedlungsfläche mit einem Empfang abgedeckt sind und welche nicht.

[Flash: Distanzpuffer um einen Linienzug]

Die nächsten beiden Beispiele beschäftigen sich mit Distanzpuffern entlang von Linien. Die Linien sind in diesem Fall Strassen unterschiedlicher Klassen. Durch die Einteilung der Strassen ist die Höchstgeschwindigkeit bekannt: Autobahnen 120 km/h und Hauptstrassen 80 km/h. Über ein Immissions-/Emissionsmodell für Strassenlärm (vgl. http://www.laerm.zh.ch/fals/1–laermstart/laermorama/laermorama.html) wurden die Distanzpuffer für einen Grenzwert von 70 dB abhängig von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit berechnet. In das Modell fliessen hauptsächlich drei Parameter ein: durchschnittliche Geschwindigkeit, durchschnittliche Anzahl Fahrzeuge pro Stunden und der Lastwagenanteil. Hindernisse usw. wurden keine berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Schall sich ungehindert im Raum ausbreiten kann. Die so entstandenen Flächen decken ein Gebiet ab von 85.1 dB an der Verkehrsachse bis 70 dB an der Umrisslinie (beziehungsweise von 82.9 dB bis 70 dB) ab. Dies bedeutet, dass die Fläche nicht homogen ist bezüglich der Beschallung (Immissionswert). Häufig interessiert die Grenzlinie bzw. ein Grenzwert, der mit der Umrisslinie der Fläche markiert ist. Interessant ist diese Fläche aber, wenn z. B. herausgefunden werden möchte, wie gross die Fläche (bzw. Anzahl Einwohner) des Siedlungsgebiets ist, die einem Lärm von 85.1 dB bis 70 dB ausgesetzt ist.

[Flash: Distanzpuffer um einen Linienzug mit Polygon overlay]

Möchte man eine Abstufung bzw. Verschachtelung der Immissionswerte darstellen, müssen mehrere Distanzpuffer mit den jeweiligen Immissionswerten berechnet werden. Damit die Flächen nicht immer bei 85.1 dB beginnen, müssen sie miteinander verschnitten werden (engl. polygon overlay). Wie Flächen bzw. Polygone verschnitten werden, wird in der  Lektion Eignungsanalyse besprochen.

[Flash: Einseitiger Distanzpuffer um Fläche]

Das letzte Beispiel zeigt einseitige Distanzpuffer, die aufgrund eines Gesetzes festlegt wurden, das bestimmt welche Abstände um ein Naturschutzgebiet für extensive Landwirtschaft (schonender Umgang mit der Natur) und einem allgemeinem Bauverbot gelten.

### Look 1b: Rastermodell

[Flash: Distanztransformation und reclassify]

In der Startabbildung dieser Animation sind Tramhaltestellen mit dem Zellenwert 7 dargestellt. Ausgehend von diesen beiden „Quellenzellen“ wird nun für jede einzelne Zelle des Rasters die Distanz zur nächstgelegenen Ausgangszelle berechnet. Am Schluss resultiert ein Raster, das aus Distanzen besteht. Die ursprünglichen Haltestellen erhalten somit die Distanz 0. Bei der dargestellten Distanztransformation liegt eine euklidische Metrik zugrunde. Die Werte können in der Animation zu Klassen zusammengefasst werden (engl. reclassify). Ein solcher distanztransformierter Raster könnte beispielsweise als Grundlage dienen, um die von der Distanz abhängigen Immissionswerte des Lärmmodells zuzuweisen. Damit würde eine quasi-kontinuierliche Oberfläche mit Lärmwerten entstehen. Die Genauigkeit und die Kontinuität des Lärmrasters ist nur von der Auflösung des Rasters abhängig. Lärmzonen könnten einfach mit einer neuen Klassierung der Immissionswerte erreicht werden.

[Flash: Distanztransformation einer Waldfläche]

In einem Rastermodell ist es auch möglich, eine Distanztransformation für Flächen oder beliebige Anordnung von Quellenzellen durchzuführen. Bei der hier dargestellten Zone handelt es sich um Rasterzellen gleicher Thematik, die einen Wald, codiert mit dem Wert 99, darstellen. Für jede Rasterzelle kann man nun den kürzesten Abstand zum Waldrand (gemäss der gewählten Metrik) ermitteln. Die Ergebnisse werden in einem neuen Raster eingetragen. In diesem Raster entsprechen die Werte dem Abstand vom Waldrand. Am Rand des Waldes werden die Werte kleiner sein und werden gegen das Innere des Waldes hoch sein. In unserem Beispiel wurde eine Manhattan-Metrik gewählt. Gemäss dieser Metrik, bei der nur die direkten Nachbarn einer Zelle (4er-Nachbarschaft) berücksichtigt werden, wird diese Region schrittweise jeweils um eine Zellenbreite verdünnt, bis keine Zellen mehr übrig sind. Jeder Verdünnungsschritt wird am Schluss zu einem gemeinsamen Rasterbild addiert. Wie verschiedene Raster kombiniert werden, zeigt die Lektion Eignungsanalyse.

### LO 2: Thiessen-Polygone

### Clarify 1: Thiessen-Polygone

[Gif: unregelmässig verteilte Punkte oder Stichproben]

[Gif: Punkte mit den dazugehörenden Thiessen-Polygonen]

Im Zusammenhang mit der Analyse von Nähe (Proximität) beziehungsweise Nachbarschaften sind Thiessen-Polygone – auch Voronoi-Polygone (oder Voronoi-Diagramme) genannt – eine wesentliche Methode, diese zu analysieren. Thiessen-Polygone können verwendet werden, wenn Regionen gesucht sind, die am nächsten zu einem Punkt aus einer Menge von unregelmässig verteilten Punkten liegen. Ein Thiessen-Polygon definiert im zweidimensionalen Fall eine Fläche um einen Punkt, in der jede Raumstelle näher an diesem Punkt liegt als zu irgendeinem anderen Punkt. Solche Konstrukte können auch in höheren Dimensionen gebildet werden, wobei dann Thiessen- oder Voronoi-Polyeder entstehen statt Polygone. Auch kann man Voronoi-Diagramme um Linien bilden, was dann zu komplexeren Formen führt.  Wir beschränken uns hier auf den einfachsten und am häufigsten verwendeten Fall von Thiessen-Polygone für Punkte. Eine weiterführende Diskussion bietet Boots (1999).

[Gif: Rasterzellen Thiessen-Polygone konstruiert um Linienzüge]

Da Thiessen-Polygone einem in der Natur (z. B. Zellen von Pflanzen, aneinander stossende Seifenblasen) und in den Raumwissenschaften häufig beobachteten Organisationsprinzip entsprechen, sind die Anwendungsmöglichkeiten mannigfaltig. Zum Beispiel wurden Thiessen-Polygone verwendet, um aus unregelmässig und isolierten Bodenstichproben Bodenkarten zu erstellen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass nichts weiter über den Raum zwischen den Stichproben bekannt ist und die Grenzlinie zwischen zwei Stichproben mit unterschiedlichem Bodentyp willkürlich auf halben Weg zwischen ihnen liegt (Beispiel aus Jones 1997:48). Die Thiessen-Polygone können auch verwendet werden, um Einzuggebiete von Geschäften oder Dienstleistungseinrichtungen abzugrenzen, wenn keine weitere Informationen zur Verfügung stehen. Eine andere Anwendung ist der Versuch, den Einflussbereich von zentralen Orten zu definieren.

### Look 1: Konstruktion von Thiessen-Polygonen

Wie werden Thiessen-Polygone konstruiert? Die Lösung liegt in ihrer geometrischen Bedeutung begründet. Da Thiessen-Polygone jeweils alle Raumstellen enthalten, die näher beim dazugehörigen Zentrum liegen als bei irgendeinem anderen Zentrum, liegt auf der Hand, dass jede Kante eines ThiessenPolygons jeweils den geometrischen Ort aller Raumstellen auf dieser bildet, die von zwei Zentren gleich weit entfernt liegen. Weil dem so ist, können die kanten von Thiessen-Polygone als Mittelsenkrechte auf die Verbindungslinie d zwischen jeweils zwei Zentren gebildet werden. Mittelsenkrechte konstruiert man durch schneiden zweier Kreise mit Radius d um die betroffenen Paare von Zentren, wie dies die Abbildung zeigt. Die Schnittpunkte der verscheidenen Mittelsenkrechten bilden die Eckpunkte eines Thiessen-Polygons.

[Gif: Konstruktion von Thiessen-Polygone]

[aus Haggett et al., 1977:437]

Die Ermittlung von „Thiessen-Polygonen“ im Raster ist übrigens auch möglich. Im Raster kann zwar nicht mehr von „Polygonen“ gesprochen werden, doch ist die Berechnung von Proximitätszonenen sehr einfach zu bewerkstelligen. Gegeben eine Anzahl von Punkten als einzelne Zellen in einem Raster kann ganz einfach eine Distanztransformation von diesen Punkten aus berechnet werden. Die Berechnung im Ratser hat den Vorteil, dass auch sehr einfach nicht euklidische Metriken, Gewichtungsfaktoren usw. eingeführt werden können. Mehr zu diesem Thema folgt in der Lektion Erreichbarkeit des Intermediate Levels.

[Gif: „Thiessen-Polygone“ in einem Raster mit kleiner Auflösung]

### Glossary

### Literatur

Bartelme Norbert (2000): Geoinformatik. Modelle, Strukturen, Funktionen. 3., erweiterte und aktualisierte Auflage, Berlin etc.: Springer-Verlag.

Jones Christopher (1999): Geographical Information Systems and Computer Cartography. London: Addison-Wesley Longman.

ESRI On-Line-Help

Worboys Michael F. (1996): Metrics and topologies for geographic space. In: Kraak, M.J. and Molenaar, M. (eds.) (1996): Advances in Geographic Information Systems Research II: Proceedings of the International Symposium on Spatial Data Handling, International Geographical Union, Delft, pp. 7A.1-7A.11. PDF

Gatrell A. C. (1991): Concepts of space and geographical data. In: David J. Maguire, Michael F. Goodchild and David W. Rhind Geographical Information Systems pp. 119-43.

Bivand, Roger (2002): From Attribute to Geography – Distance, Neighbourhood, Slope and Aspect. http://reclus.nhh.no/Geo116/lecture02-4/, 10.1.2003

Weibel, Robert (1999): Skript zur Vorlesung GIS II. Geographisches Institut der Universität Zürich, unveröffentlichtes Manuskript.

Environmental Systems Research Institute (ESRI) (1997): Understanding GIS: the ARC/INFO method. Cambridge: GeoInformation International.

Boots, Berry (1999): Spatial Tessellations