Arbeitsablaufdiagramm

DTM20

Höhe: 3 Klassen

Neigung

2 Klassen

Vegetation

2 Klassen

Komposit

(Raster)

Raster

Hang-neigung

Hillshade

DTM20

Subset

Vegetation

(Shapefile)

Hütten

(Shapefile)

Subsets

(Shapefiles)

Gewässer

(Shapefile)

Wege

(Shapefile)

Strassen

(Shapefile)

Komposit

(Vektor)

x

x

slope

Select by Attributs

Clip

reclassify

reclassify

Convert to

raster

Convert to

features

Raster Calculator

reclassify

Clip

hillshade

Ergebnis:

0 = nicht geeignet

2 = geeignet

4 = gut geeignet

8 = sehr gut geeignet

Gewichtet:

0 = nicht geeignet

1 = geeignet

2 = sehr geeignet

Gewichtet:

0 = nicht geeignet

1 = geeignet

Gewichtet:

0 = nicht geeignet

2 = geeignet

4 = sehr geeignet

Map

| Model Solution |  |  |  |  | Software: |  | ESRI ArcMap 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Step |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Das Habitat von Murmeltieren lässt sich durch die Höhe, der Hangneigung und durch die Vegetation bestimmen. Laden aller notwendigen GIS-Daten: vegetation.shp veg_zoller (dbf-File) grenze.shp dtm20 (ESRI Grid) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Die Habitateignung verschiedener Höhenstufen variiert -> Gewichtung der ausgemachten Stufen; Klassifizierung der Höhenstufen in die für Murmeltiere relevanten Stufen und Gewichtung dieser Stufen: < 1200 m nicht geeignet Gewichtung = 0 1200 m – 2100 m geeignet Gewichtung = 1 2100 m – 2600 m sehr geeignet Gewichtungsfaktor = 2 2600 m – 3000 m geeignet Gewichtungsfaktor = 1 > 3000 m gemieden Gewichtungsfaktor = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | dtm20 | dtmrecl | Spatial Analyst > Reclassify > Classify | Manual 5 Classes Break Values: 1200, 2100, 2600, 3000 New Values: siehe oben |  | Options: Analysis Mask: none Extent: Same as Layer “dtm20” Cell Size: Same as Layer “dtm20” |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Höhenstufen reduziert auf 3 Klassen und Gewichtung dieser Klassen in „nicht geeignet (0)“, „geeignet (1)“ und „sehr geeignet (2)“ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Murmeltiere sind auf Hänge bis zu einer Neigung von 30° anzutreffen -> Reklassifizierung und Gewichtung der Hangneigung: < 30° geeignet Gewichtungsfaktor = 1 > 30° nicht geeignet Gewichtungsfaktor = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | dtm20 | slope | Spatial Analyst > Surface Analysis > Slope | Degree Z factor = 1 Cell Size = 20 |  | Options wie bei Step 2 |  |
|  | slope | sloperecl | Spatial Analyst > Reclassify > Classify | Manual 2 Classes Break Values: 30 New Values: siehe oben |  |  |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Hangneigung Reduzierung der Hangneigung auf 2 Klassen und Gewichtung dieser Klassen in “nicht geeignet = 0“ und “geeignet = 1” |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Auswahl und Gewichtung der in Frage kommenden Vegetationsflächen: aus den Habitatsaufzeichnungen ergibt sich als sehr geeignet alpiner Rasen, Wiesen und Heiden Gewichtungsfaktor = 4 dies entspricht den Klassen: 30-35; 37-39 geeignet Gebüsche und Lärchen-Arvenwald Gewichtungsfaktor = 2 7, 13-15,26,29 nicht geeignet alles andere Gewichtungsfaktor = 0 Die Attriubuttabelle des Shapefiles „vegetation.shp“ beinhaltet nur eine Codierung (PG) der Vegetationseinheiten.Das dbf-File „veg_zoller.dbf“ beinhaltet sowohl den „Code“ als auch die dazugehörige Vegetationsbezeichnung (PG_ZOLLER). Die obige Auswahl erfolgte anhand des dbf-Files. Da nur die selektierten Daten innerhalb des Nationalparks interessieren, werden diese in ein neues, auf die Fläche des SNP geschnittenes File geschrieben. Konvertierung der Vektordaten zu Rasterdaten und Gewichtung wie oben beschrieben. |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | vegetation.shp |  | Open Attribut Table > Table Options > Select by Attributs | "PG" = 13 OR "PG" = 14 OR "PG" = 26 OR "PG" = 29 OR "PG" = 30 OR "PG" = 32 OR "PG" = 33 OR "PG" = 34 OR "PG" = 35 OR "PG" = 38 |  |  |  |
|  | vegetation.shp grenze.shp | vegsnp.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: vegetation Polygon clip layer: grenze |  |  |  |
|  | vegsnp.shp | vegras | Spatial Analyst > Convert > Features to Raster | Field: PG Output Cell Size: 20 |  |  |  |
|  | veggras | vegrecl | Spatial Analyst > Reclassify > Classify | Set Values to reclassify New Values: 2 für 7, 13-15,26,29 4 für 30-35; 37-39 |  |  |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Gewichtetes File mit für Murmeltiere geeigneten Vegetationsflächen |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle 3 neu berechneten Grids weisen für die entsprechenden Parameter (Höhe, Hangneigung und Vegetation) die für Murmeltiere jeweils geeigneten Flächen aus. Die Kombination aus diesen 3 Flächen stellt somit eine gewichtete potentielle Habitatsverteilung im SNP dar. Flächen die in einem der 3 Grids „0“ aufweisen, eignen sich nicht für Murmeltiere, daher erfolgt die Kombination der 3 Flächen mittels Multiplikation. Für „Höhe (h)“ x „Neigung (n)“ x „Vegetation (v)“ ergeben sich folgende Varianten: h x n x v h x n x v h x n x v 0 x 0 x 0 = 0 1 x 0 x 0 = 0 2 x 0 x 0 = 0 wobei: 0 = nicht geeignet 0 x 0 x 2 = 0 1 x 0 x 2 = 0 2 x 0 x 2 = 0 2 = geeignet 0 x 0 x 4 = 0 1 x 0 x 4 = 0 2 x 0 x 4 = 0 4 = gut geeignet 0 x 1 x 0 = 0 1 x 1 x 0 = 0 2 x 1 x 0 = 0 8 = sehr gut geeignet 0 x 1 x 2 = 0 1 x 1 x 2 = 2 2 x 1 x 2 = 4 0 x 1 x 4 = 0 1 x 1 x 4 = 4 2 x 1 x 4 = 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | dtmrecl sloperecl vegrecl | habitat | Spatial Analyst > Raster Calculator | [dtmrecl] * [sloperecl] * [vegrecl] |  | Options: Analysis Mask: grenze.shp Extent: Same as Layer “dtm20” Cell Size: Same as Layer “dtm20” Wichtig: “Make permanent” zu habitat |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Potentielle Habitate in 3 Gewichtungsstufen, geschnitten auf den Grenzverlauf des Schweizerischen Nationalparks |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Für eine optisch ansprechendere Darstellung der Habitate - wird das berechnete Gridfile in ein Polygonfile konvertiert; - wird das dtm auf die Grösse des Nationalparks geschnitten; - erfolgt die Berechnung eines „Hillshades“; - wird das Gewässer- und Strassennetz sowie die Wanderwege auf einen zuvor definierten rechteckigen Ausschnitt zurecht geschnitten; Die Parkhütten liegen bereits innerhalb des gewählten Ausschnittes |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | habitat | habitat.shp | Spatial Analyst > Convert > Raster to Features |  |  |  |  |
|  | dtm20 | dtm20_cl | Spatial Analyst > Raster Calculator | dtm20 |  | Options: Analysis Mask: grenze.shp Extent: Same as Layer “dtm20” Cell Size: Same as Layer “dtm20” Wichtig: “Make permanent” zu dtm20_cl |  |
|  | dtm20 | hillshade | Spatial Analyst > Surface Analysis > Hillshade | Azimuth: 315 Altitude: 45 Z factor = 1 Output cell size: 20 |  |  |  |
|  |  | frame.shp | File > New > Shapefile | Polygon |  | Leeres File erstellt in ArcCatalogue, anschliessend im Editor Rechteck eingezeichnet |  |
|  | gewaesser.shp | gewaesser_cl.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: gewaesser.shp Polygon clip layer: frame |  |  |  |
|  | strassen.shp | strassen_cl.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: strassen.shp Polygon clip layer: frame |  |  |  |
|  | weg | wege_cl.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: weg Polygon clip layer: frame |  |  |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle Daten die für die Kartenerstellung notwendig sind |  |  |  |  |  |  |