### Lektion Erreichbarkeit

### Entry

In der räumlichen Analyse interessieren oft nicht nur die Eigenschaften der untersuchten Objekte selbst, sondern v. a. die Beziehungen zwischen ihnen. Wie im Modul Basic Spatial Modeling  ausführlich diskutiert wird, können mannigfaltige Beziehungen zwischen Objekten untersucht werden. Es können zu nächst einmal thematische (oder semantische), räumliche und zeitliche Beziehungen festgestellt werden. Die räumlichen Beziehungen können unterschieden werden in: topologische Beziehungen, Richtungsbeziehungen und Distanzbeziehungen.

| ## Topologische Beziehungen orientierungs-unabhängig topological relationships | ## Richtungsbeziehungen orientierungs-abhängig directional relationships |  |  | ## Distanzbeziehungen proximity relationships |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gleichheit (gleich) Teilweise Gleichheit (Überlappung, Kreuzung) Beinhaltende (enthalten in) Angrenzende (verbunden, begegnen) Getrenntheit (disjunkt) | davor dahinter darüber darunter | Norden Süden Osten Westen usw. Angaben von Azimutwinkel | dazwischen z.B. eine Strasse zwischen zwei Orten | Beschreibt die Distanz von getrennten Objekten entweder als quantitatives Distanzmass oder als qualitative Begriffe, wie nahe weit in der Nachbarschaft |

Von diesen drei räumlichen Beziehungen interessieren in dieser Lektion vor allem die Distanzbeziehungen. Durch Methoden, die solche Distanzen oder Proximitäten ermitteln lassen, können Antworten auf Fragen gefunden werden, wie:

- Welches ist der nächste Bahnhof?

- Wie viele Apotheken gibt es im Umkreis von 300m von einem bestimmten Standort?

- Welches ist die beste Wohnlage, wenn der gesamte Weg zwischen Kindergarten, Schule und Einkaufsmöglichkeit minimal sein soll?

- Wie viele Einwohner leben im Einzugsgebiet eines Einkaufszentrums?

Räumliche Objekte werden in einem GIS üblicherweise (im 2D-Fall) durch die geometrischen Primitiven Punkt, Linie oder Polygon geometrisch repräsentiert und können zusätzlich deskriptive Eigenschaften (Attribute) besitzen. Während die folgenden Units dieser Lektion Methoden der Berechnung von Distanzbeziehungen einführen (Unit 2) und einfache Verfahren der Charakterisierung von Netzwerken vorstellen (Unit 3), diskutiert die erste Unit, die Grundlagen zur Ermittlung von Distanzbeziehungen.

### Zusammenfassung

Der Raum kann unter verschiedenen Gesichtspunkte betrachtet werden. Er wird definiert als Relation zwischen räumlichen Objekten. Der Erreichbarkeit von Objekten liegen Distanzbeziehungen zu Grunde. Distanzen sind im wesentlichen von drei Bedingungen abhängig: a) von einer Metrik, b) von der Diskretisierung des Raumes (Vektor- und Rastermodell) und c) von räumlichen Einschränkungen. Distanzkonzepte sind nicht nur auf metrische Einheiten beschränkt, sondern können auch durch zeitliche Einheiten oder durch Kosten ausgedrückt werden. Dabei geht es in dieser Lektion hauptsächlich um uneingeschränkte Distanzbeziehungen bzw. Erreichbarkeit von Objekten, also quasi-querfeldein. Erreichbarkeit von Knoten in Netzwerken ist ebenfalls ein zentrales Thema, dabei geht es um Bewegung innerhalb solcher Netze, welche gerade nicht querfeldein möglich sind.

Die verschiedenen Arten der einfachen Distanzberechnung beziehen sich auf die drei geometrischen Primitiven Punkt, Linie und Fläche im zweidimensionalen Fall. So können für alle Kombinationen dieser drei Primitiven auf verschiedene Arten Distanzen ermittelt werden. Wobei sich zeigt, dass für den Fall Linie-zu-Linie die Distanzberechnung zu keiner eindeutigen Lösung führt. Eine Erweiterung der Distanzberechnung sind die Bildung von Distanzzonen. Mit dieser Funktion werden Raumstellen Distanzwerte ausgehend vom nächsten Bezugsobjekt zugewiesen. Beim Rastermodell werden sie als Distanztransformationen bezeichnet und beim Vektormodell als Distanzpuffer. In der Analyse von Proximität werden Thiessen-Polygone verwendet. Innerhalb dieser Polygone ist jede Raumstelle näher bei ihrem Zentrum als bei einem beliebig anderen Zentrum. Dabei sind die Kanten der Thiessen-Polygone die Mittelsenkrechten auf der Verbindungslinie zwischen zwei Zentren. Die Schnittpunkte der verschiedenen Mittelsenkrechten bilden die Eckpunkte der Polygone.

Für Netzwerke gibt es ebenfalls verschiedene Masse für Distanzen und Erreichbarkeiten. Netzwerke können allgemein als Graphen beschrieben werden. Graphen bestehen aus Knoten und Kanten, die diese Knoten verbinden. Kanten können gerichtet und/oder gewichtet sein. Ein Graph ohne Zyklen wird als Baum bezeichnet. Mit Bäumen lassen sich hierarchische Flussnetze darstellen. Generell sind Graphen unabhängig von ihrer visuellen Repräsentation, so lassen sie sich z. B. auch in Form von Adjazenzmatritzen darstellen. In einer Adjazenzmatrix wird der Stelle zwischen zwei Knoten der Wert 1, wenn die Knoten verbunden sind, sonst 0 zugewiesen. Verallgemeinert können auch Gewichte in die Adjazenzmatrix eingeführt werden. Die Konnektivität (Verbundenheit) eines Graphen kann mit dem Beta-Index, der ein einfaches Verhältnis zwischen Anzahl der Kanten und Anzahl der Knoten ist, beschrieben werden. Der Durchmesser eines Graphen ist der längste kürzeste Weg zwischen zwei beliebigen Knoten. Die Erreichbarkeit von Knoten, wird mit Hilfe der kürzesten Knotendistanz berechnet. Der Knoten mit der kleinsten Summe aller kürzesten Knotendistanzen besitzt die beste Erreichbarkeit. Die Zentralität bzw. die Lage im Netz wird mit der Königszahl ausgedrückt. Dabei werden die kürzesten Pfade ausgehend von jedem Knoten zu allen anderen Knoten im Graph bestimmt. Der längste kürzeste Pfad für jeden Knoten ist dann die Königszahl, wobei je kleiner die Königszahl je zentraler der Knoten und je grösser die Königszahl umso peripherer liegt der Knoten. Der Durchmesser eines Graphen, die Erreichbarkeit sowie die Königszahl können auch mit gewichteten Graphen berechnet werden. Für die Strukturierung und Ordnung von Flussnetzen wurde in der quantitativen Geomorphologie verschieden Ordnungsschemata für die Fluvialmorphologie entwickelt: Strahler-, Horton-, Shreve-Ordnung oder eine einfache Ordnung nach Pfadlänge. Damit lassen sich Flussnetze vergleichen oder Untereinheiten ausscheiden. Die Horton-Ordnung berücksichtigt zusätzlich zur topologischen Komponente auch die Länge der Flussläufe, also ihre metrische Komponente.