### Unit 1

### Entry: Raum – Objekt – Distanzbeziehung

Der Raum kann als eine Relation (Beziehung) einer Menge von Objekten verstanden werden. Dadurch kann durch verschiedenartige Beziehungen verschiedenste Typen von Räumen erzeugt werden. Im Vordergrund steht hier die Distanz als Relation zwischen den Objekten. Die euklidische Distanz ist vielleicht das einfachste Beispiel. Objekte können als beliebige Dinge von Interesse verstanden werden. Konkret können diese Objekte Sehenswürdigkeiten in Manhattan sein und die Relation, die diese Sehenswürdigkeiten verbindet, ist die „Distanz“.

[Fig 1: Ausschnitt aus der Karte von Manhattan]

Raum umschliesst somit folgendes: eine Menge von Objekten, denen Merkmale zugeordnet sind zusammen mit einer Beziehung oder Beziehungen die auf diese Menge definiert wird.

Im Folgenden werden daher die drei wesentlichen Einflussfaktoren zur Berechnung von Distanzen zwischen Raumobjekten in praktischen GIS-Anwendungen besprochen:

1) Metrik

2) Diskretisierung des Raumes

3) Räumliche Einschränkungen (engl. spatial constraints)

### Weiterführende Hinweise

Spiekermann, Klaus (1999): Visualisierung von Eisenbahnreisezeiten – Ein interaktives Computerprogramm. Abschlussbericht des gleichnamigen Projekts für das Verkehrshaus in Luzern. Institut für Raumplanung der Universität Dortmund (= Berichte aus dem Institut für Raumplanung, Nr. 45). PDF

http://irpud.raumplanung.uni-dortmund.de/irpud/pro1_e.htm#verkehr

Jermann, Jörg (2002): Potenzialanalyse von ÖV-Haltestellen – Ein Vergleich verschiedener Ansätze. Tagungsband GISSIT 2002. Zürich. PDF

Worboys, Michael F. (1996): Metrics and topologies for geographic space. In: Kraak, M.J. and Molenaar, M. (eds.) (1996): Advances in Geographic Information Systems Research II: Proceedings of the International Symposium on Spatial Data Handling, International Geographical Union, Delft, pp. 7A.1-7A.11. PDF

### Self-Assessment

Welche drei Eigenschaften muss eine Metrik erüllen?

Null, grösser als Null, symmetrisch, Dreiecksungleichung

Welche Eigenschaften haben räumliche Objekte?

Koordinaten, Attribute

Was versteht man unter einer Beziehung?

Was versteht man unter einer räumlichen Beziehung?

Welches sind die drei geometrischen Primitiven?

Welche zwei Metriken kennen sie?

Wie kann Zeit als Distanzkonzept kartographisch Visualisiert werden?

Von was hängt die Genauigkeit der Distanzberechnung in einem Rastermodell ab?

Welche zwei Eigenschaften des metrischen Raumes sind zu einschränkend für geografsche Räume?

Was macht ein Computer mit Gelitkommazahlen?

### LO 1

### Clarify 2: Metrik

Mit Hilfe einer Metrik können Lage, Richtung und Abstand von Raumobjekten definiert werden. Damit lassen sich beispielsweise Distanzen zwischen Objekten berechnen, kürzeste Wege finden und der nächste Nachbar identifizieren.

Die euklidische Distanz ist ein Beispiel dafür, was Mathematiker unter einer Metrik verstehen. Unter einer Metrik kann einfachheitshalber eine Distanzfunktion verstanden werden. Aus der Schule ist Ihnen der Satz des Pythagoras sicher noch bekannt.

|  | distanzs,t=xs−xt2+ys−yt2 |
| --- | --- |
| [Gif: Beispiel euklidische Metrik und Distanz] |  |

Damit von einer Metrik im mathematischen Sinne gesprochen werden kann, müssen die unten folgenden drei Bedingungen erfüllt sein.

Ein Menge von Punkten S wird ein metrischer Raum genannt, wenn eine Funktion (distanz) existiert, welche geordnete Paare (s, t) von Elementen aus S zuweist und eine reelle Zahl distanz(s, t) als Wert zurückgibt, der den folgenden drei Bedingungen genügt:

- Für jedes Paar s, t in S, distanz(s, t) > 0, wenn s und t disjunkte Punkte sind und distanz(s, t) = 0, wenn, und nur wenn, s und t identisch sind.

- Für jedes Paar s, t in S, ist die Distanz von s zu t gleich wie die Distanz von t zu s; distanz(s, t) = distanz(t, s).

- Für jedes Tripel s, t, u in S ist die Summe der Distanzen von s zu t und von t zu u immer mindestens so gross ist, wie die Distanz von s zu u, das bedeutet:
distanz(s, t) + distanz(t, u) ≥ distanz(s, u). Diese Bedingung ist auch als Dreiecksungleichung bekannt.

Die erste Bedingung legt fest, dass die Distanz zwischen zwei Punkten immer eine positive Zahl sein muss, ausser es handelt sich um identische Punkte, womit die Distanz gleich 0 wäre. Die zweite Bedingung stellt sicher, dass die Distanz unabhängig davon ist, in welche Richtung sie gemessen wird. Sie besagt auch, dass die Distanz symmetrisch ist. Die dritte Bedingung bedeutet, dass eine direkte Reise zwischen zwei Punkten mindestens immer so weit ist, wie die Reise über einen dritten Punkt.

Es gibt verschiedene Metriken. Sie finden vor allem in der digitalen Bildverarbeitung Anwendung, wie zum Beispiel in der Fernerkundung. In einem GIS wird vor allem die euklidische Metrik angewendet. Um zu zeigen, welchen Einfluss die gewählte Metrik auf die Distanzberechnung hat, wird die Manhattan-Metrik – auch Cityblock- oder Taxidriver-Metrik genant – eingeführt. Gerade an der Karte von Manhattan kann gezeigt werden, dass die Luftlinie in den meisten Fällen nicht geeignet ist, um wirkliche physisch überwindbare Distanzen anzugeben. Manhattan ist keine flache, leere Ebene sondern ist durch sein Strassennetz strukturiert. Die Manhattan-Metrik folgt derselben Logik wie die Fahrt mit einem Taxi in Manhattan: Das Taxi fährt zum Beispiel zwei Blocks nach Norden und anschliessend drei Blocks nach Osten. Es sind also nur Fahrten entlang der vier Haupthimmelsrichtungen möglich, diagonale Fortbewegung durch Häuser ist nicht erlaubt. Formal wird die Manhattan-Metrik wie folgt definiert:

|  | distanzs,t=xs−xt+ys−yt. |
| --- | --- |
| [Gif: Manhattan-Metrik und Distanz] |  |

Die Manhattan-Metrik erfüllt alle drei der oben aufgestellten Bedingungen für eine Metrik. Sie ist aber gegenüber der Ausrichtung des Koordinatensystems veränderlich. Werden die Achsen des Koordinatensystems neu orientiert (zum Beispiel um 45 Grad gedreht), dann verändert sich auch die Distanz. Es ist sinnvoll, diese Metrik nur in Städten anzuwenden, die eine rasterähnliche Struktur haben und die Koordinatenachsen den Strassen folgen zu lassen.

Eine weitere Einschränkung von Metriken für die Distanzberechnung betrifft die Berücksichtigung der Gestalt der Erde. Das Ziel bei der Kartenherstellung ist es, die „Kugelform“ der Erde auf eine Ebene abzubilden. Bei kleinmassstäblichen Abbildungen kann zum Beispiel das geografische Koordinatensystem (Längen und Breiten) in die Ebene abgebildet werden. Das entstandene Koordinatennetz ist aber krummlinig. Für viele Anwendungen und zur Vereinfachung der Berechnungen und Analysen ist es geeigneter, wenn die Karte in einem ebenen kartesischen (rechtwinkligen) Koordinatensystem vorliegt. Dies gilt meistens für Karten mit grossem Massstab (z. B. 1:25'000 bis 1:500'000), wie in der Landeskarte der Schweiz. Bei solchen Karten kann die Krümmung der Erdoberfläche vernachlässigt werden. Handelt es sich um Karten mit kleinem Massstab (< 1:500'000), muss dies in der Berechnung von Distanzen berücksichtigt werden.

### Look 2a: Einzugsgebiete von Einkaufszentren

Die Karte zeigt die Standorte von vier Warenhäuser. Es ist nicht bekannt, von wo die Kunden stammen. Es wird für eine Analyse folgende Annahme getroffen: Kunden bevorzugen dasjenige Warenhaus, das am nächsten bei ihrem Wohnort liegt. Zu diesem Zweck wird gemäss der gewählten Metrik die Distanz zwischen zwei benachbarten Warenhäuser halbiert. Die so entstandenen Grenzen weisen den Einkaufszentren ihr Einzugsgebiet zu. Jede Fläche umfasst alle Punkte (Wohnorte), die näher zu dem dazugehörigen Einkaufszentrum liegen. Die so entstandenen Flächen werden Thiessen Polygone genannt. Wie diese Polygone konstruiert werden ist in Unit Analyse von Distanzberechnung ersichtlich. Die Animation zeigt, welcher Einfluss die gewählte Metrik auf die Berechnung von Distanzen hat.

[Flash: Thiessen Polygone mit Manhattan-Metrik und euklidischer Metrik im Vergleich]

### Look 2b: Zeit als Distanzmass

Ein weiteres Distanzkonzept ist die Wegzeit. Dieses Konzept soll anhand zwei Karten illustriert werden: 1) Isochronenkarte (Linien gleicher zeitlicher Entfernung) und 2) Zeitkarten (Transformation des Raumes).

Isochronenkarten geben räumlich die zeitlichen Entfernungen aller Punkte einer Karte zu einem bestimmten Ort (z. B. London) wider. Wo die Isochronen weit auseinander liegen, wird pro Zeiteinheit viel Raumdistanz überwunden, bzw. ist das Streckennetz gut ausgebaut, z. B. in Frankreich der TGV von Lyon nach Paris. Ein Nachteil der Isochronenkarte ist, dass sich zeitliche Entfernungen jeweils nur von einem Ausgangsort darstellen lassen und dass die Darstellung von mehreren Jahren unübersichtlich wird.

[aus Spiekermann, 1999:9]

Zeitkarten basieren auf einer mathematischen Methode zur Transformation des euklidischen Raums in den „Zeit-Raum“. Schnellere Verkehrsmittel lassen den Raum schrumpfen. Die Orte bewegen sich aufeinander zu. Die Abstände zwischen zwei Punkten auf der Karte sind nicht mehr proportional zur räumlichen Distanz, sondern proportional zu den Reisezeiten zwischen ihnen. Der Kartenmassstab wird also durch Zeiteinheiten gebildet. Die bereits 1993 existierenden TGV-Linien lassen Frankreich schrumpfen, während Südosteuropa relativ dazu wegen der schlechten Schienenverkehrsinfrastruktur aufgebläht wird.

[aus Spiekermann, 1999:8]

### Clarify 3: Diskretisierung des Raumes und Genauigkeit

In einem GIS können Phänomene hauptsächlich auf zwei Arten modelliert werden: im Raster- und im Vektormodell.

Rastermodell

In einem Rastermodell werden die räumliche Objekte in gleich grosse Rasterzellen zerlegt. Bei diesem Modell ist die Diskretisierung des Raums offensichtlich. Es eignet sich, besonders um kontinuierliche physikalische Phänomene zu modellieren. In der Schweiz werden Temperaturen in unregelmässig verteilten Wetterstationen gemessen. Möchte man nun aus diesen über dem Raum verstreuten Punktdaten eine Rasterkarte erstellen, so können über physikalische Gesetzmässigkeiten die Werte für die fehlenden Rasterzellen abhängig von der Distanz zu den Messorten berechnet werden. Die Genauigkeit der Distanzermittlung ist dabei alleine von der Maschenweite des Rastermodells abhängig (10m, 20m usw.).

Vektormodell

Beim Vektormodell ist die Diskretisierung nicht so offensichtlich. Die Objekte in einem Vektormodell sind randscharf repräsentiert. Es werden so vorzugsweise von Menschen gemachte, also künstliche Phänomene (engl. man-made objects) repräsentiert, wie zum Beispiel Landparzellen oder Strassen. Die Diskretisierung ist hier abhängig von der Präzision, mit der die Daten in einem GIS gespeichert werden. Die zwei wichtigsten Datentypen sind ganze Zahlen (engl. integers) und Gleitkommazahlen (engl. floating point numbers). Bei beiden Datentypen sind jeweils positive wie negative Werte möglich. Die Gleitkommazahlen wird noch zwischen einfacher (engl. single precision) und doppelter Genauigkeit (engl. double precision) unterschieden. Während bei Integer-Werten die Diskretisierung wie im Fall von Rastern offensichtlich ist, ist es vielleicht für Gleitkommazahlen nicht sofort einsichtig, wo hier ein Problem bestehen soll. Ein Zahlenbeispiel soll die Problematik dieser impliziten Diskretisierung erläutern: die rationale Zahl 16 ist genau definiert, wird sie jedoch in eine Gleitkommazahl umgewandelt, entsteht eine Zahl mit unendlich vielen Sechsern nach der zweiten Nachkommastelle 0.16. Ein digitaler Rechner hat nicht unendlich viele Stellen zur Verfügung, um eine Gleitkommazahl zu speichern. Bei der digitalen Repräsentation wird an einer bestimmten Stelle die Zahl einfach abgeschnitten z. B. 0.166666. Bei Speicherung in single precision ist dies nach 6-7 signifikanten Stellen der Fall, bei double precision sind es 15-16 signifikante Stellen. Der Rest der Zahl ist unnutzbare Information. Digitalrechner nehmen somit eine Diskretisierung der Informationsdarstellung vor, was sich bei hochgenauen Berechnungen mit sehr grossen oder sehr kleinen Zahlen als Rundungsfehler auswirken kann. Vor allem bei der Subtraktion zweier fast gleich grosser Zahlen kann dieser Fehler auftreten.

Folgendes Experiment auf einem Taschenrechner kann diesen Sachverhalt verdeutlichen . Man die folgende Subtraktion ein: 4arctan(1)  2arcsin(1). Diese Subtraktion ergibt in den wenigsten Fällen 0, wie erwarte, sondern ergibt eine sehr kleine Differenz, z. B. 110.

Erstaunlicherweise ist für viele AnwenderInnen diese Diskretisierung nicht weiter störend, bzw. sie sind sich der Problematik überhaupt nicht bewusst. Es zeigt sich, dass man sich bei der Lösung eines Problems mit Computern immer genau überlegen muss, wie man seine Informationen vom Rechner repräsentieren lassen will.

### Clarify 4: Räumliche Einschränkungen (engl. spatial constrained)

[Foto 1]

[Foto 2]

Der geografische Raum und der metrische Raum unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wesentlich. Für viele Anwendungen der räumlichen Analyse genügt der metrische Raum und Distanzmasse sind die Grundlage vieler Berechnungen. In der geografischen Raumanalyse sind Beziehungen zwischen Objekten aber nicht nur durch die reinen metrischen Distanzen bestimmt, die auf dem gegebenen Koordinatensystem berechnet werden können. Will man die Struktur der im Raum angeordneten Objekte erklären, sind meist Einschränkungen beziehungsweise Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Wir gingen bis jetzt stillschweigend davon aus, dass der Raum zwischen den Objekten homogen und in alle Richtungen gleich ausgeprägt (also isotrop) ist. Nichts hat die Distanzberechnung beeinflusst ausser der verwendeten Metrik! Der Raum ist aber in den seltensten Fällen homogen und isotrop.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Die kürzeste Verbindung in einem Rechteck ist die Diagonale. Möchte man dieses Rechteck zu Fuss durchqueren, dann wählt man sehr wahrscheinlich diese Diagonale. Wenn nun dieses Rechteck ein Maisfeld ist, muss mehr Aufwand geleistet werden, um das Rechteck zu durchqueren, als wenn dieses Feld eine frisch geschnittene Wiese wäre und es könnte – wenn ein Stier auf der Wiese steht – sogar sinnvoll sein, dieses Feld zu umgehen. Der Aufwand, der geleistet wird, um diesen „Reibungswiderstand“ zu überwinden, wird als Kosten bezeichnet. Dieser Reibungswiderstand wird auch als Friktion bezeichnet. Steht in einem ausgewählten Gebiet für jede Raumeinheit der Aufwand für ihre Überwindung zur Verfügung, spricht man von Kostenoberflächen. Mit solchen Kostenoberflächen kann man Distanzen gewichten.

Bis jetzt haben wir die Distanzen entlang von Strassennetzen in Manhattan oder aufgrund der Luftlinien betrachtet. Strassennetze können Einbahnstrassen oder Hindernisse wie Barrieren enthalten oder aus verschiedenen Strassenklassen wie Haupt- und Nebenstrassen bestehen, wo unterschiedliche Geschwindigkeitslimiten gelten. Will man den schnellsten Weg zwischen einem Ausgangsort und einem Ziel berechnen, müssen diese Attribute, die den Strassen zugeordnet sind, berücksichtigen. Ist man an Stelle der schnellsten Flugverbindung von Zürich nach Havanna and der kostengünstigsten Verbindung interessiert, kann es sein, dass indirekte Flüge zum Beispiel mit Umsteigen in Paris bedeutend günstiger sind. Somit ist die indirekte Verbindung in monetären Einheiten kürzer als die direkte. Oft sind praxis-relevante Distanzen also weder symmetrisch noch macht die Dreiecksungleichung Sinn. Daraus folgt, dass Räume für geografische Fragestellungen nicht nur über eine Metrik definiert werden können und dass es daneben auch nicht-metrische Räume gibt.

### Look 4: Einzugsgebiet von Bahn-Haltestellen

Eine Bahnlinie bedient eine Ortschaft mit zwei Haltestellen. Buslinien dienen als Zubringer. Dem Liniennetz ist ein Hektarraster unterlegt. Es ist bekannt, wie viele Einwohner und Arbeitsplätze pro Rasterzellen existieren. Man möchte nun wissen, wie gross das Potenzial jeder Bahn-Haltestelle ist, das heisst, wie viele Menschen potenziell diese Bahnstation benützen. Es ist empirisch in Metern bekannt, wie gross die Anziehungskraft einer solchen Haltestelle ist und dies wird über die Luftlinie modelliert. Dies ergibt einen Kreis um jede Bahnhaltestelle (Abbildung 1). Die Einwohner oder die Arbeitsplätze in den eingefärbten Rasterzellen innerhalb der Kreisfläche sind die potenziellen Kunden. Bei dieser ersten Annäherung wurden noch keine Friktionen (oder Kosten der Distanzberechnung) berücksichtigt.

[Gif: Modellierung des Einzugsbereich über die Luftdistanz]

Das Modell wird in einem zweiten Schritt verfeinert. Hinzu kommt die durchschnittliche Anmarschzeit und ein allgemeiner Umwegfaktor. Das Einzugsgebiet wird nun über eine Zeit definiert. Das Gebiet wird beispielsweise innerhalb einer festgelegten Anmarschzeit zu den Bahn-Haltestellen bestimmt. Aus der Literatur ist bekannt, dass die durchschnittliche Fussgängergeschwindigkeit 4.5 km/h beträgt; damit kann der Radius berechnet werden. Anmarschwege weisen gegenüber der Luftlinie einen Umweg auf. Ein gebräuchlicher empirischer Wert für den Umwegfaktor ist 1.25. Damit verkleinert sich der Radius um 20%.

[Gif: Modellierung des Einzugsbereich über die Luftdistanz mit Umwegfaktor]

[aus Jermann, 2002]

Modelle dieser Art können noch weiter verfeinert werden. Solche Erweiterungen werden von Jermann (2002) für Potenzialmodelle des Öffentlichen Verkehrs detailliert diskutiert.

### Glossary

### Literatur

Gatrell A. C. (1991): Concepts of space and geographical data. In: David J. Maguire, Michael F. Goodchild and David W. Rhind Geographical Information Systems pp. 119-43.

Hake Günter, Dietmar Grünreich und Liqiu Meng (2002): Kartographie. Visualisierung raum-zeitlicher Informationen. 8., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, New York: de Gruyter.

Jermann Jörg (2002): Potenzialanalyse von ÖV-Haltestellen – Ein Vergleich verschiedener Ansätze. Tagungsband GISSIT 2002. Zürich.

Meyers Lexikonverlag (1990): Der Computer. Wie funktioniert das?, Mannheim etc.

Spiekermann Klaus (1999): Visualisierung von Eisenbahnreisezeiten – Ein interaktives Computerprogramm. Abschlussbericht des gleichnamigen Projekts für das Verkehrshaus in Luzern. Institut für Raumplanung der Universität Dortmund (= Berichte aus dem Institut für Raumplanung, Nr. 45).

Weibel Robert und Kurt Brassel (2002): Grundlagen der geographischen Informationsverarbeitung. Geographisches Institut der Universität Zürich, unveröffentlichtes Manuskript.

Worboys Michael F. (1996): Metrics and topologies for geographic space. In: Kraak, M.J. and Molenaar, M. (eds.) (1996): Advances in Geographic Information Systems Research II: Proceedings of the International Symposium on Spatial Data Handling, International Geographical Union, Delft, pp. 7A.1-7A.11.

### Fotonachweis

[1] Manhattan Maps: http://easysurf.members.easyspace.com/five.jpg, 3.2.2003.

[2] One Way, Wall Street: http://ourworld.compuserve.com/homepages/lduevel/di_info.htm, 3.2.2003.

[3] Bahnschranke: http://members.chello.at/kurz.michael/battles/bahnschranke1.jpg, 3.2.2003.

### Ideen

Zeit-Rasterkarte