### Unit 3

### Entry: Charakterisierung von Netzwerken

Die Distanzmasse, die wir bis jetzt besprochen haben, waren ungehindert in ihrer Ausdehnung und nicht in ihrer Richtung eingeschränkt. Die meisten Bewegungen im geographischen Raum sind jedoch auf lineare Netze beschränkt, vielfach sind Bewegungen „querfeldein“ nicht möglich. Sogar Flugwege sind begrenzt auf Korridore. Die meisten Bewegungen fliessen entlang von fixen Kanälen – Strassenbahnen (vgl. Abbildung), Pipelines, Telefondrähte, Flusstäler usw. Netzwerke sind für alle Bereiche der Raumwissenschaften von allgemeiner Bedeutung.

Vor allem im planerischen Bereich ist die Analyse von Netzwerkstrukturen eine wichtige Aufgabe. So geht es dabei beispielsweise um:

- Optimierung von Netzen; Verbesserung der Verkehrserschliessung durch zusätzliche Strecken im S-Bahnnetz.

- Optimale Routenwahl; Planung von Sammeltouren im Abfuhrwesen; Einsatzplanung für Notfalldienste.

- Abgrenzen von Einzugsgebieten; Abgrenzung von Feuerwehrkreisen nach Erreichbarkeit im Strassennetz.

- Optimale Platzierung im Netz; Angebotszentren (Schulen, Einkaufszentren) im Netz optimal platzieren, d. h. Lokalisierung und Zuteilung von Angebot und Nachfrage.

Eine Vorbedingung für die Analyse solcher Netzwerke ist die analytische Beschreibung und Kenntnis der Netzstrukturen. Dabei geht es im allgemeinen um die Erreichbarkeit von Objekten. Es lassen sich so Antworten auf folgende Fragen finden:

- Struktureigenschaften eines Netzes: Wie dicht (wie gut verbunden) ist ein Netz?

- Erreichbarkeit von Orten: Wie gut erschlossen ist Ort i im Vergleich zu Ort j (z. B. wie oft muss man umsteigen)?

- Lage im Netz: Welches sind zentrale Orte (d. h. geeignete Umsteigeknoten)?

Der Netzwerkanalyse und –beschreibung liegt die Graphentheorie zugrunde. Damit lassen sich Netze abstrakter und allgemeiner als so genannte Graphen beschreiben.

[Gif: Ausschnitt aus dem Netz der Zürcherischen Verkehrsbetriebe]

Durch die Bearbeitung dieser Unit erreichen Sie folgende Ziele

- Sie kennen die wesentlichen Begriffe, um ein Netz bzw. einen Graphen zu charakterisieren.

- Sie sind in der Lage, einfachen Masse zur topologischen und geometrischen Beschreibung von Netzwerken aufzuzählen und zu erklären.

### Weiterführende Hinweise

Anzahl der Netzwerkelemente in Europa nach Länder

http://irpud.raumplanung.uni-dortmund.de/irpud/pro/ten/counts_e.htm

### Self-Assessment:

Berechnen Sie den Beta-Index für einen vollständigen Graphen mit 7 Knoten

Beta-Index berechnen für einen dargestellten Graph

Topologie äquivalent

um was für eine Graphen handelt es sich

### LO 1

### Look/Clarify 1: Begriffe zur Graphentheorie und Netzwerken

Mit Graphen ist eine umfangreiche Begrifflichkeit verknüpft, die meisten Begriffe haben aber eine einfache Definition. Ein Graph besteht aus einer Menge von Knoten V und Kanten E (Graph A). Knoten repräsentieren Objekte, die Namen und andere Eigenschaften haben können, z. B. eine Umsteigestation in einer U-Bahn. Eine Kante ist eine Verbindung zwischen zwei Knoten z. B. die Flugverbindung zwischen Zürich und Berlin. Zwei Knoten sind benachbart (engl. adjacent), wenn sie durch eine Kante Verbunden sind. Graphen können visualisiert werden, indem man die Knoten durch Punkte und diese durch Linien verbindet, welche die Kanten darstellen (Graphen A-K). Dabei darf man nicht vergessen, dass der Graph unabhängig von der Darstellung definiert ist. Die beiden Figuren A und B stellen den gleichen Graphen dar.

| Elemente eines Graphen |  | nicht zusammenhängend |
| --- | --- | --- |

Ein Pfad von Knoten s zu Knoten e in einem Graph ist eine Liste von benachbarten Knoten. Ein einfacher Pfad ist ein Pfad, auf dem sich keine Knoten wiederholen Ein zusammenhängender Graph besitzt von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten ein Pfad. Ein nicht zusammenhängender Graph zerfällt in zusammenhängende Komponenten (Graph C).

| ungerichtete Graphen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zyklisch | vollständig | gewichtet |

Ein Zyklus ist ein einfacher Pfad, bei dem der erste und der letzte Knoten identisch sind (Graph E). Ein Graph ohne Zyklen wird Baum genannt (Graph A und K). Bäume haben eine hierarchische Struktur und werden oft explizit so dargestellt (Graph K).

Graphen, in denen alle Kanten vorhanden sind, werden vollständige Graphen genannt (Graph F). Graphen mit relativ wenigen Kanten werden licht genannt; Graphen, bei denen relativ wenige der möglichen Kanten fehlen, werden dicht genannt. In gewichteten Graphen (Graph G) werden den Kanten Zahlenwerte (Gewichte) zugewiesen, um Entfernungen (zeitlich oder geometrisch) oder Kosten darzustellen. Dadurch werden mit dem Graphen mehr Informationen verknüpft.

| Gerichtete Graphen |  |  | Baum |
| --- | --- | --- | --- |
| zyklisch | azyklisch | gerichtet + gewichtet = Netzwerk | hierarchisch |

In gerichteten Graphen sind Kanten „Einbahnstrassen“ (Graph H); Eine Kante kann von x nach y führen, aber nicht von y nach x. Gerichtete Graphen ohne gerichtete Zyklen (gerichtete Zyklen: alle Kanten zeigen in die gleiche Richtung) werden gerichtete azyklische Graphen genannt (Graph I). Gerichtete gewichtete Graphen werden Netzwerk genannt (Graph J). Umganssprachlich und in der  Geografie wird der Begriff des Netzes oder Netzwerks (engl. network) jedoch oft für alle Arten von Graphen verwendet.

| Adjazenzmatrix | Matrix mit Gewichten |
| --- | --- |

Eine weitere einfache Darstellungsform für Graphen, die auch von einem Digitalrechner bearbeitet werden kann, ist die Adjazenzmatrix (engl. adjacency matrix). Es wird eine Matrix von der Grösse VxV definiert, wobei V die Anzahl der Konten ist. Die Felder werden auf 1 gesetzt, wenn eine Kante zwischen den Knoten z. B. a und b existiert, und auf 0 wenn keine solche Kante vorhanden ist. Im Beispiel gehen wir davon aus, dass von jedem Knoten eine „Kante“ zu sich selbst existiert. Ob man die Diagonale auf 1 oder auf 0 setzt, ist vom Verwendungszweck abhängig, in manchen Fällen ist es günstiger, die Diagonalen auf 0 zu setzen. Die Matrix heisst Adjanzenzmatrix, weil die Struktur dieser Matrix angibt, welche Knoten benachbart sind (d. h. adjazent). Etwas ähnliches ist mit Gewichten möglich; dann wird anstelle des Werts 1 die Gewichte in die Felder geschrieben.

### Look 2: Topologie

Im Zusammenhang mit der Beschreibung und Analyse von Netzen wird oft der Begriff der Topologie (engl. topology) gebraucht. Dieser Begriff und die zugehörigen Konzepte werden im Modul Räumliche Modellierung in der Lektion 2, Fundamentale räumliche Konzepte ausführlich erläutert.

Die in nebenstehender Abbildung dargestellten Netze besitzen topologisch äquivalente Verbindungen, d. h. es handelt sich um topologisch äquivalente Graphen.

[Gif: Zwei topologisch äquivalente Graphen]

Für viele geografische Fragestellungen oder auch im alltäglichen Leben ist es nicht nötig die genauen Koordinaten {xi, yi} zu kennen. Um von einem Knoten zu einem anderen Knoten in einem Netzwerk zu gelangen, ist es vor allem wichtig, die Verbindungen zwischen diesen Knoten zu kennen. Die Karte (Ausschnitt) der Londoner Untergrundbahn zum Beispiel enthält alle hilfreichen Informationen, um von einer Station i zu einer Station j zu gelangen. Diese topologische Repräsentation erlaubt uns zu sehen, wie einfach es ist, zwischen Stationen zu reisen, die nicht benachbart sind und wo umzusteigen ist.

[Gif: Ausschnitt (innerer Kreis) der Karte der Londoner U-Bahn]

### LO 2: Struktureigenschaften eines Netzes

### Clarify 1: Konnvektivität (-Index)

Das einfachste Mass für den Grad der Konnektivität (Erschliessungsqualität, Zusammenhang, Verbundenheit) eines Graphen ist der Beta-Index. Er gibt die Dichte der Verbindungen an und ist definiert als:

β=EV,

wobei E die Anzahl der Kanten ist und V die Anzahl der Knoten im Graphen.

[Gif: Beta-Index berechnet für verschieden Graphen]

In der Abbildung oben ist bei den ersten drei Graphen die Anzahl der Knoten konstant gehalten und die Anzahl der Kanten nimmt zu, bis der Graph vollständig ist. Die Werte des Beta-Index nehmen entsprechend zu, je mehr Verbindungen zwischen den Knoten existieren. Die Werte für den Index gehen von 0 und sind gegen oben offen. Wobei Werte kleiner als 1 auf einen Baum oder auf einen unzusammenhängenden Graphen verweisen. Der Wert 1 zeigt an, dass der Graph nur einen einzigen Zyklus besitzt. Je grösser der Index, umso grösser die Dichte. Damit lassen sich zum Beispiel Bahnnetze verschiedener Regionen oder Länder miteinander vergleichen.

### Look 1:

Mit einem solchen Mass lassen sich z. B. regionale Unterschiede beschreiben. In der nebenstehenden Grafik, wird das Eisenbahnnetz ausgewählter Länder mit der allgemeinen ökonomischen Entwicklung (60er Jahre!) verknüpft. Der Energieverbrauch ist auf der y-Achse geplotted gegenüber dem Mass der Konnektivität (Beta-Index) auf der x-Achse. Dort wo die Konnektivität hoch ist, ist auch die ökonomische Entwicklung weiter fortgeschritten.

[Aus Haggett, 1977a: 86]

### Clarify 2: Durchmesser eines Graphen

Ein weiteres Mass für die Struktur eines Graphen ist sein Durchmesser (engl. diameter). Der Durchmesser   ist ein Index, der die topologische Länge oder Ausdehnung eines Graphen misst, indem die Anzahl der Kanten des kürzesten Wegs zwischen den am weitesten entfernten Knoten bestimmt wird. Es gilt

d=maxijs(i,j),

wobei s(i,j) gleich der kleinsten Kantendistanz (Kantendistanz = Anzahl der Kanten entlang eines Pfades) zwischen dem Knoten i und j ist. Die Formel ist so zu verstehen, dass alle kürzesten Wege zwischen allen Knoten gesucht werden und dann der längste (maximale) ausgewählt wird. Somit handelt es sich bei diesem Mass um den längsten kürzesten Weg zwischen zwei beliebigen Knoten eines Graphen.

Beiden ersten beiden Darstellungen des Graphen A, sind mögliche Pfade eingezeichnet, aber nicht die kürzesten. Im dritten Graph (und auch im Graph B) ist der längste kürzeste Weg eingezeichnet.

Neben der rein topologischen Anwendung kann den Kanten ihre effektive Streckenlänge zugewiesen werden. Daraus lässt sich ein etwas komplexeres und auf der Metrik des Netzes beruhendes Mass bestimmen. Der resultierende Index ist  = mT/m , wobei mT die metrische Gesamtlänge des Netzes und m der metrischen Länge des Durchmessers entspricht. Je grösser  ist, umso dichter ist ein Netz verbunden.

### Clarify 3: Erreichbarkeit von Knoten bzw. Orten

Eine häufige Fragestellung bei der Analyse von Verkehrsnetzen ist die Abklärung der Erreichbarkeit bestimmter Verkehrsknoten und damit der von ihnen erschlossenen Gebiete. Ein Mass für die Erreichbarkeit (engl. accessibility) kann durch die in der Animation gezeigte Methode ermittelt werden. Für die Erreichbarkeit Ei eines Knoten i gilt

Ei=j=1,j¹ivn(i,j),

wobei v gleich der Anzahl der Knoten im Netz und n(i ,j) gleich der kürzesten Knotendistanz (Knotendistanz = Anzahl der Knoten entlang eines Pfades) zwischen den Knoten i und j ist. Es wird also für jeden Knoten i die Summe aller kürzesten Knotendistanzen n(i, j) zu jedem anderen Knoten gebildet, was sich am besten mit einer Matrix machen lässt. Die Knotendistanz zwischen zwei Knoten i und  j entspricht der Anzahl dazwischen liegender Knoten. Für jeden Knoten wird anschliessend die Summe gebildet. Dabei ist die Erreichbarkeit umso schlechter je grösser die Summe (Knoten A) und umso besser je kleiner die Summe (Knoten C).

[Flash: Berechnen der Erreichbarkeit Ei]

Die Bedeutung der Knotendistanz liegt darin begründet, dass Knoten auch Umsteigebahnhöfe, Umladeorte für Güter oder U-Bahn-Stationen sein können. Damit behindert eine grosse Knotendistanz die Reise durchs Netz.

Wie schon beim Durchmesser eines Netzes kann neben der rein topologischen Knotendistanz auch eine gewichtete Kantendistanz verwendet werden. Beispiel für mögliche Gewichtungsfaktoren sind: Die Distanzen in Kilometern oder als Reisezeit, sowie als Transportkosten usw. Für dieses gewichtete Mass wird aber nicht mehr die Knotendistanz verwendet, sondern die Kantendistanz. Es gilt daher

Ei=j=1es(i,j),

wobei e die Anzahl der Kanten ist und s(i, j) der kürzeste gewichtete Pfad zwischen zwei Knoten ist.

### Clarify 4: Zentralität/Lage im Netz

Das erste Mass für die Beschreibung der Zentralität eines Knotens in einem Netz wurde von König 1936 entwickelt, die sogenannte Königszahl Ki. s(i, j) bezeichnet die Anzahl der Kanten des kürzesten Pfades von Knoten i zu Knoten j. Dann ist die Königszahl für den Knoten i definiert als

Ki=maxj¹is(i,j),

wobei s(i, j) gleich der kürzesten Kantendistanz zwischen den Knoten i und j ist. Somit entspricht Ki dem längste kürzeste Pfad ausgehend von Knoten i. Es ist ein Mass für die topologische Distanz mittels Kanten und besagt, dass je kleiner die Königszahl eines Knotens i umso kleiner ist, je zentraler er im Netz liegt.

Wenn man die kürzesten Kantendistanzen zwischen den Knoten ermittelt hat, dann ist der grösste Wert einer Spalte die Königszahl (blau markiert). Im Beispiel liegt der orange Knoten zentral und die beiden grünen Knoten sind peripher.

Auch die Methode zur Ermittlung der Königszahl ist anwendbar auf eine Distanzmatrix. Nebenstehend ist nochmals das Beispiel der Erreichbarkeit abgebildet. Diesmal wird die Matrix mit den selben Werten zur Berechnung der Königszahl verwendet

### Clarify 5: Hierarchien in baumartigen Netzen

In der quantitativen Geomorphologie wurden für die Fluvialmorphologie verschiedene Verfahren zur Strukturierung und Ordnung von hierarchischen Flussnetzen entwickelt. So können verschiedene Netze untereinander verglichen werden (z. B. aufgrund der höchsten auftretenden Ordnung oder der relativen Häufigkeiten der einzelnen Ordnungsstufen) und es können auch auf einfach Weise Untereinzugsgebiete ausgeschieden werden. Von den vier Ordnungsschemata in sind drei ausschliesslich topologisch definiert, während die Ordnung nach Horton als einzige auch die metrische Komponente berücksichtigt.

|  | Die Strahler-Ordnung wird bestimmt, in dem von den äussersten Ästen ausgegangen wird. Diesen äussersten Ästen weist man den Ordnungswert 1 zu. Treffen zwei Äste aufeinander, wird, wenn beide Äste die gleiche Ordnung besitzen, für den „weiter unten“ liegenden Ast die Ordnung um 1 erhöht. Ansonsten wird die höhere Ordnung der beiden Äste eingesetzt. Formal und einfach ausgedrückt: O(e3)=O(e1)+1O(e1)=O(e2)max(O(e1),O(e2))sonst, wobei e1 und e2 die zusammenfliessenden Teilbäume sind und e3 der weiterführende Ast ist. Auf der Basis der Strahler-Ordnung kann das Bifurcation Ratio (Gabelungsverhältnis) ermittelt werden Rb=Ns1Ns2, wobei Ns1 die Anzahl der Kanten einer bestimmten Ordnung (z. B. der Ordnung 1) ist und Ns2 die Anzahl der Kanten der nächst höheren Ordnung (Ordnung 2) gilt. Im Beispiel der vorliegend Abbildung ist Ns1 =15 und Ns2 =7, womit sich folgendes Gabelungsverhältnis ergibt: Rb=157=2.14 |
| --- | --- |

Strahler-Ordnung

|  | In der Horton-Odnung wird zunächst eine Ordnung nach Strahler bestimmt. Danach wird dem metrisch längsten Ast der jeweils verbleibenden Teilbäume die noch geltende höchste Ordnung grösser als 2 zugewiesen. |
| --- | --- |

Horton-Ordnung

|  | Die Shreve-Ordnung (Magnitude) eines Teilbaumes gibt an, wie viele Abschnitte erster Ordnung (oder „Quellen“) „flussaufwärts“ liegen. Eine mögliche Anwendung dieser Ordnung ausserhalb der Hydro- oder Geomorphologie liegt in der Wahl von Strichbreiten bei der kartographischen Darstellung von Flussnetzen. |
| --- | --- |

Shreve-Ordnung

|  | Eine einfache Ordnung besteht darin, die Pfadlänge ausgehend von der Wurzel des Baumes zu bestimmen. |
| --- | --- |

Ordnung nach Pfadlänge

### Glossary

### Literatur

Sedgewick Robert (1998): Algorithmen. Bonn etc.: Addison-Wesley.

Zürcherische Verkehrsbetriebe (VBZ) (2003): Liniennetzplan. http://www.vbz.ch/fahrplan/, 8.1.2003.

Transport for London (TFL) (2003): Tube map. http://www.thetube.com/content/tubemap/. 8.1.2003.

Haggett Peter, Andrew D. Cliff and Allan Frey (1977a): Locational Models. Locational Analysis in Human Geography. Volume I. 2nd edition. London: Arnold.

Haggett Peter, Andrew D. Cliff and Allan Frey (1977b): Locational Methods. Locational Analysis in Human Geography. Volume II. 2nd edition. London: Arnold.

Weibel Robert und Kurt Brassel (2002): Grundlagen der geographischen Informationsverarbeitung. Geographisches Institut der Universität Zürich, unveröffentlichtes Manuskript.

Garrison William L. (1968): Connectivity of the interstate highway system. In: Brian J. L. Berry and Duane F. Marble (eds.): Spatial analysis. A reader in statistical geography. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, pp. 239-249