Solution: exemple pour la marmotte

DTM20

altitude: 3 classes

pente

2 classes

végétation

2 classes

composite

(Raster)

raster

pente

Hillshade

DTM20

Subset

végétation

(Shapefile)

cabanes

(Shapefile)

Subsets

(Shapefiles)

cours d’eau

(Shapefile)

chemins

(Shapefile)

routes

(Shapefile)

composite

(Vecteur)

x

x

slope

Select by Attributs

Clip

reclassify

reclassify

Convert to

raster

Convert to

features

Raster Calculator

reclassify

Clip

hillshade

Résultats:

0 = pas apprécié

2 = apprécié

4 = bien apprécié

8 = très apprécié

Pondération:

0 = pas apprécié

1 = apprécié

2 = très apprécié

Pondération:

0 = pas apprécié

1 = apprécié

Pondération:

0 = pas apprécié

2 = apprécié

4 = très apprécié

Map

| Model Solution |  |  |  |  | Software: |  | ESRI ArcMap 8.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Step |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | L’habitat de la marmotte peut être « déterminé » grâce à l’altitude, la pente et la végétation. Téléchargez toutes les données SIG nécessaires: vegetation.shp veg_zoller (dbf-File) grenze.shp dtm20 (ESRI Grid) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Les critères pour les habitats varient selon différentes altitudes -> pondération des altitudes; classification des altitudes qui sont importantes pour la marmotte et pondération de ces altitudes: < 1200 m pas apprécié pondération = 0 1200 m – 2100 m apprécié pondération = 1 2100 m – 2600 m très apprécié pondération = 2 2600 m – 3000 m apprécié pondération = 1 > 3000 m évité pondération = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | dtm20 | dtmrecl | Spatial Analyst > Reclassify > Classify | Manual 5 Classes Break Values: 1200, 2100, 2600, 3000 New Values: voir au-dessus |  | Options: Analysis Mask: none Extent: Same as Layer “dtm20” Cell Size: Same as Layer “dtm20” |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Les altitudes se réduisent à 3 classes et la pondération de ces classes est „pas apprécié (0)“, „apprécié (1)“ et „très apprécié (2)“ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | La marmotte se rencontre sur les versants ayant une pente jusqu’à 30° -> reclassification et pondération des pentes: < 30° apprécié pondération = 1 > 30° pas apprécié pondération = 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | dtm20 | slope | Spatial Analyst > Surface Analysis > Slope | Degree Z factor = 1 Cell Size = 20 |  | Options comme pour Step 2 |  |
|  | slope | sloperecl | Spatial Analyst > Reclassify > Classify | Manual 2 Classes Break Values: 30 New Values: siehe oben |  |  |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Pente réduction des pentes à deux classes et pondération des classes selon “pas apprécié = 0“ et “apprécié = 1” |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Choix et pondération des végétations entrant en considération : très apprécié végétation sans arbres, prairies pondération = 4 ceci correspond aux classes: 30-35; 37-39 apprécié forêts ouvertes de mélèzes et d’arolles pondération = 2 7, 13-15,26,29 pas apprécié tout le reste pondération = 0 La tabelle du Shapefiles „vegetation.shp“ comprend seulement un code (PG) pour les types de végétation. Le dbf-File „veg_zoller.dbf“ comprend un „Code“ mais aussi désignation correspond (PG_ZOLLER). Le choix ci-dessus s’effectue à l’aide du dbf-Files. Comme seules les informations qui se trouvent à l’intérieur du parc nous intéressent. Les données sont alors coupées et stockées dans un nouveau File qui n’englobe que les dimensions du parc national suisse. Conversion des vecteurs en raster et pondération comme décrit ci-dessus. |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | vegetation.shp |  | Open Attribut Table > Table Options > Select by Attributs | "PG" = 13 OR "PG" = 14 OR "PG" = 26 OR "PG" = 29 OR "PG" = 30 OR "PG" = 32 OR "PG" = 33 OR "PG" = 34 OR "PG" = 35 OR "PG" = 38 |  |  |  |
|  | vegetation.shp grenze.shp | vegsnp.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: vegetation Polygon clip layer: grenze |  |  |  |
|  | vegsnp.shp | vegras | Spatial Analyst > Convert > Features to Raster | Field: PG Output Cell Size: 20 |  |  |  |
|  | veggras | vegrecl | Spatial Analyst > Reclassify > Classify | Set Values to reclassify New Values: 2 für 7, 13-15,26,29 4 für 30-35; 37-39 |  |  |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | File pondéré avec les végétations appréciées par la marmotte. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Les 3 nouveaux Grids calculés montrent pour les paramètres correspondants (altitude, pente et végétation) les endroits appréciés par la marmotte. La combination des 3 surfaces représente une distribution pondérée des habitats potentiels dans le parc national suisse. Les surfaces qui possèdent dans l’un des 3 Grids un „0“, ne sont pas apprécié par la marmotte, de là résulte une combination des 3 surfaces au moyen d’une multiplication. Pour l’ „altitude (h)“ x , la „pente (n)“ x, la „végétation (v)“ résultent les variantes suivantes: h x n x v h x n x v h x n x v 0 x 0 x 0 = 0 1 x 0 x 0 = 0 2 x 0 x 0 = 0 où: 0 = pas apprécié 0 x 0 x 2 = 0 1 x 0 x 2 = 0 2 x 0 x 2 = 0 2 = apprécié 0 x 0 x 4 = 0 1 x 0 x 4 = 0 2 x 0 x 4 = 0 4 = bien apprécié 0 x 1 x 0 = 0 1 x 1 x 0 = 0 2 x 1 x 0 = 0 8 = très apprécié 0 x 1 x 2 = 0 1 x 1 x 2 = 2 2 x 1 x 2 = 4 0 x 1 x 4 = 0 1 x 1 x 4 = 4 2 x 1 x 4 = 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | dtmrecl sloperecl vegrecl | habitat | Spatial Analyst > Raster Calculator | [dtmrecl] * [sloperecl] * [vegrecl] |  | Options: Analysis Mask: grenze.shp Extent: Same as Layer “dtm20” Cell Size: Same as Layer “dtm20” Important: “Make permanent” zu habitat |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Habitats potentiels pondérés selon 3 classes; coupés aux frontières du parc national suisse |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Train of thoughts |  |  |  |  |  |  |
|  | Pour une bonne représentation optique des habitats - Le Gridfile calculé est converti en un Polygonfile; - Le modèle numérique de terrain est coupé selon les dimensions du parc; - Résulte le calcul d’un „Hillshades“; - Le réseau des cours d’eau, des routes ainsi que les chemins de randonnée sont coupés selon un cadre défini à l’avance; Les cabanes se trouvent à l’intérieur de ce même cadre. |  |  |  |  |  |  |
|  | Input data | Output data | Tool/Command | Procedure / Parameter |  | Remark |  |
|  | habitat | habitat.shp | Spatial Analyst > Convert > Raster to Features |  |  |  |  |
|  | dtm20 | dtm20_cl | Spatial Analyst > Raster Calculator | dtm20 |  | Options: Analysis Mask: grenze.shp Extent: Same as Layer “dtm20” Cell Size: Same as Layer “dtm20” Important: “Make permanent” zu dtm20_cl |  |
|  | dtm20 | hillshade | Spatial Analyst > Surface Analysis > Hillshade | Azimuth: 315 Altitude: 45 Z factor = 1 Output cell size: 20 |  |  |  |
|  |  | frame.shp | File > New > Shapefile | Polygon |  | Créer un fichier vide dans ArcCatalog, |  |
|  | gewaesser.shp | gewaesser_cl.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: gewaesser.shp Polygon clip layer: frame |  |  |  |
|  | strassen.shp | strassen_cl.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: strassen.shp Polygon clip layer: frame |  |  |  |
|  | weg | wege_cl.shp | GeoProcessing Wizard > Clip | Input layer to clip: weg Polygon clip layer: frame |  |  |  |
|  | Result |  |  |  |  |  |  |
|  | Toutes les données qui sont utiles à la réalisation des cartes |  |  |  |  |  |  |